# MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARININ ALIMI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

# GENEL KOŞULLAR

- Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

- Bilgisayar sistemlerinde teklif edilen tüm donanım birimleri ve yazılımlar birbirileri ile uyumlu ve sorunsuz olarak çalışacaktır.

- Bütün cihazlar en az 2 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Satın alınan tüm donanım en az 2 (iki) yıl süreyle firmanın ücretsiz parçalı bakım onarım garantisi altında olacaktır. Bu garanti üretici ve Türkiye temsilcisi varsa yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

- Bütün bilgisayarlar için kullanıcı kılavuzları ve referans kitapları, belgeler, broşürler, sürücü ve kurulum disket ve/veya CD vb.’leri ayrı ayrı sağlanmalıdır.

- Teklif edilen donanımlar için Türkçe font uyumluluğu olacaktır.

- Bilgisayarlar, standart aksesuarları ile beraber komple çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Üretici firmanın ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgeleri olmalıdır.

- Ürünler üzerinde TRT bandrolü bulunacak ve TRT’ ye ödenmesi gereken vergiler ödenmiş olacaktır.

- Üretici firmaya ait Sanayi Bakanlığı tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- 1 adet bilgisayara gerekli programlar kurumumuz tarafından kurulacak, tedarikçi firma geriye kalan 139 bilgisayar için klonlama işlemi gerçekleştirecektir.

- Bilgisayarlar kurulumları tedarikçi firma tarafından yapılacaktır.

- Ürünler kurumumuza faal ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

# BİLGİSAYAR (41 ADET)

İşlemci:

- 14.Nesil

- Maksimum Turbo Frekansı: 4.7 GHz olmalıdır.

- Performans çekirdeği Maksimum Turbo Frekansı: 4.7 GHz olmalıdır.

- Verimlilik çekirdeği Maksimum Turbo Frekansı: 3.5 GHz olmalıdır.

- Performans çekirdeği Temel Frekansı: 2.5 GHz olmalıdır.

- Verimlilik çekirdeği Temel Frekansı: 1.8 GHz olmalıdır.

- Önbellek: 20 MB Intel® Akıllı Önbellek olmalıdır.

- Toplam Çekirdek Sayısı: 10 olmalıdır.

- Performans Çekirdekleri Sayısı: 6 olmalıdır.

- Verimlilik Çekirdekleri Sayısı: 4 olmalıdır.

- Toplam İş Parçacığı: 16 olmalıdır.

# Anakart:

- İşlemci ile uyumlu sorunsuz çalışan yonga setine sahip olmalıdır.

- DDR5 4800 MHz bellekleri desteklemelidir. En az 2 adet bellek yuvasına sahip olmalıdır ve bellek kapasitesi 128 GB’a kadar artırılabilmelidir.

- En az 1 (bir) adet PCI Express x16, 1 (bir) adet PCI Express x1, genişleme yuvasına sahip olmalıdır.

- Anakartın tümleşik hoparlör çıkışı, mikrofon ve line girişleri olmalıdır (Ses Devresi Tümleşik olmalıdır).

- Sistem üzerinde en az 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 1 adet USB Type-C bağlantı noktası olmalıdır. Bu bağlantı noktalarından en az 1xUSB 3.0 ve 2xUSB 2.0 portları kasa ön panelde veya kasa üst kısmında olmalıdır.

- Anakart üzerinde en az 2 (Dört) adet SATA 6.0 Gbps portu olmalıdır.

- CPU veri yolu hızı ile anakart chipset veriyolu hızları hızaşırtma (overclock) olmadan gerçek değerleri ile çalışmalıdır.

# Hafıza:

  - Hafıza modülleri üzerinde soğutucu plaka yer almalıdır.

  - 32 GB DDR5 4800 MHz hızında ömür boyu garantili olmalıdır. Bellekler 1x32GB veya 2x16GB olarak teklif edilebilir.

# Ekran Kartı:

  - En az 8 GB GDDR6 Belleğe sahip olmalıdır.

  - Ekran kartı en az 4352 CUDA çekirdeğine sahip olmalıdır.

  - Ekran kartı bellek arayüzü en az 128-bit olmalıdır.

  - Ekran kartı saat hızı en az, OC modunda 2595 MHz, Varsayılan modda hızaşırtma ile 2565 MHz olmalıdır.

  - Ekran kartı PCI Express 4.0 desteğine sahip olmalıdır.

  - Ekran kartı bellek hızı 18 Gbps olmalıdır.

  - Ekran kartı üzerinde En az 1 adet HDMI 2.1 ve 3 adet Display Port 1.4 Portu olmalıdır.

  - Ekran kartı 7680 x 4320 çözünürlüğü desteklemelidir.

# Sabit Disk:

- En az 512 GB m.2 NVMe SSD olmalıdır.

- Okuma ve yazma hızı en az maksimum 3300/3000 MB/s olmalıdır.

# Kasa:

- Kasada en az 4 adet fan bulunmalıdır.

- Kasada kullanılan tüm fanlar sessiz yapıda olmalıdır.

- Kasa mATX yapıda olmalıdır.

# Güç Kaynağı:

- Güç Kaynağı en az 650 W 80+ Bronze sertifikalı olmalıdır.

# Ses Kartı:

- Anakarta tümleşik olmalıdır. S/PDIF desteklemelidir.

# Mouse:

- Kablolu ve optik olmalıdır.

- USB bağlantılı olmalıdır.

- 2 Buton ve 1 Scroll olmalıdır.

- 41 adet

# Klavye:

- Klavye işletim sistemiyle uyumlu, USB bağlantılı olmalıdır.

- Klavye Türkçe Q tipi olmalıdır. Türkçe karakterler klavye üzerinde orijinal olarak bulunmalıdır.

- 41 adet

# Monitör:

- En az 23,8” boyutunda olmalıdır

- En az 1920 x 1080 çözünürlük desteklemelidir.

- En fazla 2ms tepki süresine sahip olmalıdır.

- En az 1 adet HDMI porta sahip olmalıdır..

- Monitör beraberinde 1 adet HDMI kablosu verilmelidir.

- 41 adet

# Ağ Kartı:

- Ethernet kartı anakart üzerinde tümleşik bulunmalıdır.

- En az 10/100/1000 hız desteği bulunan, RJ–45 arayüzü özelliklerine sahip ethernet bağlantı noktası olmalıdır.

- En az 1 adet kablosuz ağ bağlantısı olmalıdır. Kablosuz ağ bağlantısı en az Wifi 5.0 desteklemelidir.

# İşletim Sistemi:

- İşletim sistemi Freedos olmalıdır.